中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 铅屏风 |  |  |  |  | 购置数量 | 1个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体要求： 1、规格尺寸：三折移动铅屏风尺寸1800mm（高）×（900mm + 400mm + 400mm）（三屏总宽）,上部铅玻璃视窗 500*400mm（全透明、高透光率）。 2、材质构成：优质304不锈钢搭配高密度铅板，表面耐磨、易清洁、防腐蚀。高密度铅板（大于等于4MM厚），有效吸收X射线、Y射线等辐射能量，防护效果显著。 3、移动性：配备双刹车装置万向轮，静音设计、防酸、防尘、转动灵活，高承载性好，使用时稳定可靠，适应不同地面环境。 4、防护性能：铅当量≥1.0mmpb，铅玻璃≥0.6mmpb，具有透光率高、视野宽、防护性能好的特点 5、同步验收铅当量检测报告、环保认证及产品合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 特制脚轮 |  |  | 4 | 个 | 带刹车、载重性好、静音、防酸、防尘、转动灵活 |  |  |
| 2 | 铅玻璃 |  |  | 3 | 屏 | 单个屏全透明、任意两个屏风之间可折叠成90-180度角度、适合各个空间操作 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 有机铅玻璃铅当量 |  | ≥0.6mmpb |  |  |  |  |  |
| 2 | 有机玻璃宽度 |  | 500*400mm |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢铅板铅当量 |  | ≥1.0mmpb |  |  |  |  |  |
| 4 | 辐射屏蔽率 |  | 对二类射线装置的屏蔽效果需≥99% |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  | 保修≥1年 |  |  |  |  |  |

中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 导管柜 |  |  |  |  | 购置数量 | 3个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体要求： 1、主要用于介入治疗导管、导丝及耗材的储存管理，满足高效、安全、可视化需求 2、材质与结构‌：常采用医用304不锈钢板冲压焊接成型，具有耐腐蚀、易清洁的特点。柜体尺寸920mm（宽）×680mm（深）×2000mm（高），双开门设计，内嵌钢化玻璃，便于目视化柜内物品，实现精准快速找到所需物品‌。 3、‌功能设计‌：柜内左侧配备导轨边板，实现多层次存放，支持先进先出。柜内右侧配置三排钩式导管架，抽拉式设计，方便取放不同型号、规格的造影管、导引导管等层与层之间可进行无级调节，最大优化空间存储管理‌。柜体设计还注重美观性和实用性，面框拉丝处理，移门滑轮滑槽确保平滑无噪音，易于清洗‌。‌‌ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 导管柜 |  |  | 3 | 个 | 符合上述材质、尺寸及功能设计要求 |  |  |
| 2 | 特制脚轮 |  |  | 4 | 个 | 带刹车、载重性好、静音、防酸、防尘、转动灵活 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 导管柜 |  | 外形尺寸：920×680×2000mm（宽×深×高）或科室指定尺寸 |  |  |  |  |  |
| 2 | 脚轮 |  | 带双刹、载重性好 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  | 保修≥1年 |  |  |  |  |  |

中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 体位垫 |  |  |  |  | 购置数量 | 3套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体要求： - 用于介入手术患者体位固定，为手术患者提供良好、舒适、稳定的体位固定，多模块设计，自由调节， 操作摆放灵活自如。 - 材料由高分子凝胶或高分子海绵构成，易于清洗，可耐受一般消毒液，面料及结合处均防水防渗防漏，有良好的柔软性和抗压功能。 3、能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度:-29℃至 70℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 俯卧位头垫 |  |  | 1 | 套 | 全包围、T字形镂空、可麻醉插管 |  |  |
| 2 | 俯卧位垫 |  |  | 1 | 套 | 支撑胸部至下腹，中部镂空避免压迫胸腔 |  |  |
| 3 | 凹边形圆形圆头圈 |  |  | 1 | 套 | 可透过X射线、回弹性好、不易变形、平躺释压 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 俯卧位头垫 |  | 外径：23cm*20cm*11cm,内径：眼睛放置宽度13cm、脸颊两侧放置宽度11cm,额头到下巴距离12.5cm |  |  |  |  |  |
| 2 | 俯卧位垫 |  | 尺寸：63cm*46cm*15cmcm |  |  |  |  |  |
| 3 | 凹边形圆形圆头圈 |  | 20cm*9cm*5cm（±1.5cm）（外径*内径*厚度） |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  | 保修≥1年 |  |  |  |  |  |