附件1

设备参数需求

| 设备名称 |  | 经皮测黄疸仪 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、无创测量经皮胆红素值 2、设备体积小、重量轻、易携带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 经皮黄疸仪主机 |  |  | 1 | 台 | 符合技术参数 |  |  |
| 2 | 充电基座 |  |  | 1 | 个 | 符合技术参数 |  |  |
| 3 | 收纳箱 |  |  | 1 | 个 | 符合技术参数 |  |  |
| 4 | 电源适配器 |  |  | 1 | 个 | 符合技术参数 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光源 |  | 氙闪光灯 |  |  |  |  |  |
| 2 | 光源寿命 |  | ≥150000 次 |  |  |  |  |  |
| 3 | 准确度 |  | ± 1.5 mg/dL（± 25.5 μmol/L） |  |  |  |  |  |
| 4 | 测量单位 |  | 测量单位可在 mg/dL 和 umol/L 间即时切换 |  |  |  |  |  |
| 5 | 信息提示 |  | 低电压提示 |  |  |  |  |  |
| 6 | 开启准备时间 |  | 开机即可检测，无需等待 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  | 使用年限≥5年，保修期≥2年 |  |  |  |  |  |

| 设备名称 |  | 检眼镜 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、检眼镜为充电式直接检眼镜，可以检查人体眼底，能清晰观察眼部病变 2、轻便设计，便于携带及手持操作，一次充满电可以长期使用，亮度强弱可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 检眼镜 |  |  | 1 | 个 | 符合技术参数 |  |  |
| 2 | 充电器 |  |  | 1 | 个 | 符合技术参数 |  |  |
| 3 | 收纳箱 |  |  | 1 | 个 | 符合技术参数 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明形式 |  | 大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片 |  |  |  |  |  |
| 2 | 屈光度补偿 |  | -35D~ +20D，共24种屈光度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 照明光源 |  | 3.5V/2.8W卤钨灯泡 |  |  |  |  |  |
| 4 | 照明电源 |  | 充电电源，AC110V~240V,50Hz/60Hz |  |  |  |  |  |
| 5 | 检测方法 |  | 光反射式，绿、蓝光比较 |  |  |  |  |  |
| 6 | 开启准备时间 |  | 小于3秒 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  | 使用年限≥5年，保修期≥2年 |  |  |  |  |  |