附件1

中医体质辨识自助系统技术参数需求

| 设备名称 |  | 中医体质辨识自助系统 |  |  |  |  | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、依据中华中医药学会《中医体质分类与判定》标准开发。 2、居民独立操作、自主完成体质辨识的触摸屏设备。 3、五大功能模块：中医体质辨识、九种体质简介、医院科室专家介绍、调体养生知识、系统管理员设置。系统管理员设置可添加医院/科室介绍等信息，实现导诊功能。 4、支持信息实时上传系统。 5、支持二代身份证扫描快速建档，录入个人基本信息。 6、设备应集成四“机”一体功能，服务于“治未病” ①辨识机：居民自助完成中医辨识体质，节约医生问诊时间 ②分诊机：提高辨识工作效率，缓解就诊高峰压力 ③导诊机：通过添加医院概况、特色科室等信息，实现导诊功能。简易体质报告打印，指引居民到相应科室进行健康咨询。 ④广告机：传播体质知识、推荐调体养生方法等功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 显示模块 |  |  | 1 | 套 | 符合技术参数要求 |  |  |
| 2 | 电容触摸屏 |  |  | 1 | 台 | 完成建档和量表填写 |  |  |
| 3 | 身份阅读器 |  |  | 1 | 台 | 读取身份证信息 |  |  |
| 4 | 打印系统 |  |  | 1 | 台 | 打印体质判定结果 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示模块 |  | 尺寸：≥21.5英寸；分辨率：≥1920×1080 ；亮度：≥350 cd/m²；对比度：≥1000:1；可视角度：≥178°(H)/178°(V)；色彩：≥16.7M；响应时间：≤6ms (GtG)；使用寿命：≥50,000小时。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 触摸部分 |  | 投射式电容触摸屏（支持10点触控）；透光率：≥92%；硬度：莫氏7H以上；响应时间：＜16ms；触摸精度：≥4096×4096；触摸寿命：≥5000万次触摸。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 主机配置 |  | CPU：i5-12400 或同等性能及以上处理器；内存：≥8GB DDR4；存储：≥256GB NVMe SSD固态硬盘；显卡：集成显卡（性能需支持1920x1080显示输出）。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 定制机壳 |  | 机壳：钣金材质 静电喷涂 （1.5mm冷钢板材质） 电压：AC220V ± 10% 50HZ/60HZ 功率：<200W开机瞬时电流3A 机壳内部：金属板 |  |  |  |  |  |
| 5 | 身份证阅读器 |  | 符合公安部《GA 450-2013》台式居民身份证阅读器通用技术要求，通过公安部检测认证，支持ISO14443(Type B)标准。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 打印方式 |  | 打印宽度：80mm；打印方式：热敏；分辨率：≥203 DPI；具备自动切刀（至少支持半切）；支持纸尽检测与报警；接口：USB。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 提供安装所需的所有线材、配件。整机需提供CCC认证证书。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  | 提供整机≥2年的免费上门保修服务，软件提供免费升级服务。 |  |  |  |  |  |