附件1

不锈钢污衣车、不锈钢污物车、清创车技术参数需求

	设备名称
	不锈钢污物车
	购置数量
	3台

	一、整体要求：不锈钢材质，带轮，具有防腐蚀、防锈和耐化学消毒剂性能，易清洁。

	二、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	尺寸
	圆柱形框架，直径40cm，高50cm（不含轮）。能完美套住并固定70*80cm黄色医疗垃圾袋。

	2
	结构设置
	 一体成型或无缝焊接设计，圆角过渡，无卫生死角，易于彻底清洁和消毒，底盘加固，承重≥100kg。

	3
	垃圾袋固定
	配置弹性橡胶圈或可拆卸式卡扣等专用固定装置，确保垃圾袋边缘翻折后牢固不滑脱。

	4
	车轮系统
	配置不少于4个万向静音轮，带刹车功能，推拉平稳、无噪音。

	5
	质保
	保质期2年


	设备名称
	不锈钢污衣车
	购置数量
	2台

	一、整体要求：不锈钢材质，带轮，具有防腐蚀、防锈和耐化学消毒剂性能，易清洁。

	二、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	尺寸
	圆柱形，框架直径50cm，高65cm（不含轮子高度）。

	2
	基本要求
	 一体成型或无缝焊接设计，圆角过渡，无卫生死角，易于彻底清洁和消毒。

	3
	车轮
	至少配4个万向静音轮。

	4
	车身结构
	侧面开放式框架结构，方便污衣袋取出。

	5
	污衣袋
	防水涤纶布，蓝色，带扣设计，可牢固固定于车上，每台车配置2个污衣袋。

	6
	质保
	保质期2年


	设备名称
	清创车
	购置数量
	1台

	一、整体要求：
1、车体采用不锈钢材质，配备脚轮，适用于医疗手术室术中创伤面治疗。
2、专为术中清创、污物收集与操作便捷性设计。

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	清创车
	1
	台

	2
	不锈钢污物桶
	1
	个

	3
	脚轮
	4
	个

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	规格
	长×宽×高：750mm × 540mm × 800mm（允许±5mm公差）

	2
	材料
	车体采用（304-A）不锈钢圆管板材结构,管材板材厚度不低于 1.0mm，漏斗用料厚≥1.2mm，层板、抽屉、盖用料厚≥0.8mm，四脚用 φ22X 1.2管，下层层板围栏用φ13X1.0管。

	3
	污物排泄口
	清创车采用中央漏斗型设计，漏口位于车体中心，漏口直径15（±2）cm，清创车带封滑动闭盖，易于拆卸清洗，与漏斗口贴合紧密，有效防止液体溅出。

	4
	脚轮
	清创车轮尺寸≥4 英寸，4角刹车。超静音脚轮，作业及推动中安静无异音。

	5
	底板
	底板做防划处理。清创车低板为不锈钢层板，可以放高度：50（±5）cm 的污物桶

	6
	工艺要求
	采用氩弧焊工艺，焊缝均匀牢固，全部表面（含焊缝）经精细抛光，

光滑无毛刺，边角做圆滑处理。
2. 车体结构稳固，推动及刹车时无晃动感。

漏斗上面面板需做活动滑动，不适用漏斗时，推进整个台面是在一个平面

上，用于医生手术操作台。


	7
	其他
	质保期：≥2 年


1

